# HARTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

24/2008. (XII.12) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

A HELYI KÖZUTAK KEZELÉSÉNEK SZAKMAI SZABÁLYAIRÓL

Harta Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990.évi LXV.tv. 16.§. (1) bekezdésében, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter 5/2004. (I.28.) GKM rendelete mellékletének /továbbiakban: szabályzat/ B.pontjában adott felhatalmazás alapján az Önkormányzat tulajdonában álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól a következő rendeletet alkotja:

1.§.

# A helyi közutak útkategóriái és közútkezelési szolgáltatási osztályai

A helyi önkormányzati belterületi utak úgynevezett belterületi gyűjtőutak, valamint kiszolgáló és lakóutak kategóriába sorolandók.

Szolgáltatási osztályuk az 5/2004. (I.28.) GKM rendelet mellékletének 1.2.pontja alapján

| Útkategória | Szolgáltatási osztály |  |
| --- | --- | --- |
|  | Burkolt úton | Földúton |
| Belterületi gyűjtőutak Kiszolgáló és lakóutak Külterületi közút Gyalogút, járda | III IV V VII | IV.f. V.f. |

2.§.

# A helyi közutak igazgatási jellegű feladatai

1./	A nyilvántartás vezetése

A helyi közutakról, azok műszaki, minőségi, forgalmi és baleseti adatiról, továbbá forgalmi rendjét meghatározó jelzésekről, a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségekről nyilvántartást kell vezetni. /lsd. elektronikus mellékletek/

2./	A közútkezelői hozzájárulás kiadása

A közútkezelői hozzájárulás kiadása a jegyző feladatkörébe tartozik.

Az útkezeléssel kapcsolatos hozzájárulások kiadásánál mérlegelni kell a közúti

forgalom lefolyására és biztonságára, valamint a közút állagára gyakorolt hatást.

A közútkezelői intézkedések főbb csoportjai:

- a közút állagát érintő beavatkozások engedélyezése

- a közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése

- a közút közlekedési célú rendkívüli igénybevételének engedélyezése /pl. meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármű, veszélyes árut szállító jármű, lánctalpas, vagy a burkolatot egyébként rongáló jármű/

- a közút melletti ingatlanok használatával összefüggő hozzájárulások kiadása és nyilatkozatok megtétele

- a helyreállítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése

3./	Rendkívüli eseményekhez kapcsolódó intézkedések

Elemi csapás okozta közúti kár esetén – amennyiben országos intézkedést nem

igényel – saját kezelői hatáskörben gondoskodni kell a soronkívüli út- és hídellenőrzésekről, a forgalmat akadályozó vagy veszélyeztető körülmények jelzéséről, a szükséges forgalomterelésről és a sürgősségi sorrend szerinti helyreállításról.

4./	Útkezelők közötti egyeztetési kötelezettségek

A közútkezelői feladatok összehangolása érdekében a helyi közutak kezelőjének egyeztetnie szükséges a szomszédos közigazgatási területek közútkezelőivel, az érintett országos közutak, valamint a közigazgatási területen lévő, a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelőivel.

5./	Más eljárásokban az útügyi érdekek érvényesítése

A közút kezelője a településrendezési, tervezési eljárás során képviseli a közutakkal kapcsolatos érdekeket.

3.§.

# Az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok üzemeltetése

1./	Általános rendelkezések

Gondoskodni kell arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, a közvetlen környezete pedig esztétikus és kulturált legyen. Ennek érdekében a helyi közutakat közlekedésre alkalmas állapotban kell tartani, a forgalombiztonságra veszélyes megrongálódást haladéktalanul ki kell javítani vagy a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzetet el kell hárítani, továbbá a helyi közutakat tisztán kell tartani – beleértve a hulladék eltávolítását is -, valamint a hóeltakarítást és az utak síkosság elleni védekezését el kell végezni.

2./	Az utak tisztántartása

Az úttisztítás körébe tartozik az úttest burkolatának, a gyalogjárdának, az úttartozékoknak és az út menti közlekedési létesítményeknek a tisztítása. A közutat – annak nem közlekedési célú igénybevétele esetén – a használó köteles megtisztítani.

a./	Az úttest burkolatának tisztántartása

A III-V közútkezelési osztályba tartozó kiemelt szegélyes útszakaszokon a szegély melletti szennyeződéseket esetenként, de évente legalább két alkalommal el kell távolítani.

A nyílt árkos vízelvezetésű útszakaszokon az útburkolatok – időjárási viszonyok vagy egyéb hatások miatt keletkező – nagyobb mértékű elszennyeződésének eltávolítása eseti beavatkozással elvégzendő.

b./	A gyalogjárda tisztántartása

A gyalogjárda tisztítása során ügyelni kell arra, hogy azok burkolata ne rongálódjék meg. /pl. túlzott sózás/

Az ingatlantulajdonosoknak /kezelőnek, használónak/ gondoskodnia kell az ingatlana előtti járdaszakasz ill. a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai /kapubejáró áteresze/ tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.

Az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt gyalogjárda, valamint a közcélú zöldterületeken átvezető gyalogutak tisztántartásáról, hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről a helyi közút kezelője, az Önkormányzat gondoskodik.

c./	Hidak és egyéb műtárgyak üzemeltetése

A hidakról és egyéb műtárgyak felszerkezetéről a szennyeződéseket évente legalább kétszer el kell távolítani, különös tekintettel a korrózió elleni védelemre.

d./	Az úttartozékok tisztán tartása

A közúti jelzőtáblák és egyéb úttartozékok tisztítását a közút kezelője, az Önkormányzat végzi. Az úttartozékok tisztítása az időjárástól függően végzendő, de a III közútkezelési szolgáltatási osztályú utakon évente 2-5 alkalommal, IV-VI közútkezelési szolgáltatási osztályú utakon évente legalább 2 alkalommal indokolt azt elvégezni.

e./	Az útburkolaton kívüli területek tisztán tartása

A közút területéről /az útburkolaton kívül eső részekről is/ a szennyeződéseket a kezelő Önkormányzatnak el kell távolítani, illetve a szemétgyűjtőkből a szemetet rendszeresen el kell szállítani.

f./	A téli útüzemeltetés

A téli időjárásnak a forgalombiztonságot veszélyeztető hatásait mérsékelni kell.

A közútról a hó eltakarítása és a síkosság elleni védekezés a helyi közutakon, továbbá az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán, az Önkormányzat feladata. Ennek keretében minden évben november 10-ig téli üzemeltetési tervet kell készíteni megfelelő előkészítés, szervezés és megállapodások megkötése alapján. A téli üzemeltetési terv tartalmazza az üzemeltetés megoldási módját, rendszerét és felelőseit illeszkedve az országos közút kezelőjének a térségre vonatkozó téli üzemeltetési tervéhez.

A téli üzemeltetési tervnek tartalmaznia kell települési alaptérképen a rendszeres ellenőrzésbe és teljes védekezésbe kijelölt útvonalakat, a szakaszos védekezésbe kijelölt útvonalakat, valamint azokat a helyeket, ahol jelentős közérdekű létesítmény van, továbbá a hóeltakarító gépek útvonalait, azok fontossági sorrendjét, a védekezésbe be nem vont un.”fehérutakat”, ezen túlmenően célszerű bejelölni a géptároló helyeket, a szóróanyag depónia helyeket, a hólerakó helyeket.

A téli üzemeltetési tervnek ki kell térnie a következőkre:

- a téli üzemeltetésben résztvevő személyek oktatási anyaga

- az úttartozékok pótlása és láthatóságának biztosítása

- a burkolat és padkahibák megszűntetése

- a hóakadályt előidéző növényzet eltávolítása

- az ügyeleti vagy készenléti szolgálat megszervezése

- az olvasztó és érdesítő anyagok éves szükségletének ütemezett beszerzése és megfelelő tárolása

- a hidakkal kapcsolatos különleges előírások rögzítése, ismertetése (pl. sózás tilalma)

- a téli üzemeltetés gépi eszközeinek előkészítése, az üzemanyag biztosítása, gépszemlék megtartása

- a téli üzemeltetésben résztvevők szociális ellátásának megszervezése

- a forgalomlezárási pontok kijelölése

- a forgalomlezáró és terelő jelzőtáblák előkészítése

- a hólerakó helyek kijelölése

- a víznyelők és azok környezete megtisztítási lehetőségeinek feltárása

- rendkívüli hómunkások felvételére vonatkozó előkészületének foganatosítása

A téli üzemeltetési tervben fel kell sorolni az ellenőrzésbe és a védekezésbe bevont szervek, személyek nevét, címét, telefonszámát.

A téli üzemeltetésben résztvevő személyeket /előre elkészített tematika szerint/ oktatásban szükséges részesíteni, ennek lehetőségét a tervben meg kell jelölni.

A közutak téli védekezési rendszerbe sorolása:

A téli üzemeltetési tervben a közutakat védekezési rendszerbe kell sorolni. Ennek megfelelően

- őrjáratos út: az az útszakasz, amelyen a védekezés a teljes úton rendszeresen vegyi vagy érdesítő anyaggal történik – éjjel-nappal – a síkosság függvényében a III közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt úton

- rayonos út: az az útszakasz, ahol a védekezés szakaszos, a munkavégzés beosztását az üzemeltetési tervben szükséges rögzíteni. Ide tartoznak a IV, V és VI közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt, üzemeltetési tervben meghatározott utak

- fehérút: az olyan út, ahol síkosság elleni védekezés nincs, az ellenőrzés csak az útellenőrzés gyakoriságával történik, a hóeltakarítás csak az őrjáratos és rayonos útvonalak hóeltakarítása utánra ütemezhető úgy, hogy biztosítsa az út személygépkocsival való járhatóságát. Ebbe tartoznak a IV, V és VI közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozó (nem őrjáratos, ill. nem rayonos besorolású) utak.

g./	A síkosság elleni védekezés

A III-V közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutakon elsősorban az útellenőrző szolgálattal, igény szerinti gyakorisággal végzendő a téli útellenőrzés.

| Szolgáltatási osztály | A szórási munka megkezdésének időpontja az észleléstől számítva | A síkosság megszűntetésé- nek határideje |
| --- | --- | --- |
| III | 2,0-3,0 óra | 8,0 óra |
| IV-V | 4,0-5,0 óra | 24,0 óra |

Ezen adatok átlagos téli időjárásra vonatkoznak, ami –8 C foknál magasabb hőmérsékletet és 30 km/óra sebességnél kisebb szélsebességet jelent. Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a szórási munka észleléstől számított megkezdése eltolódhat és elvégzésének időtartama meghosszabbodhat.

A tömegközlekedési járművek megállóiban és azok környezetében a lakosság igényeihez igazodó szabályozás szerint kell eljárni.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosság mentesítés során az érintett növényzetek védelmére. Így a kloridhatást minimálisra kell csökkenteni, törekedni kell arra, hogy az egyszeri kloridkijuttatás a 20 g/m2 ne haladja meg.

h./	A lehullott hóréteg eltávolítása

A III közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál, ha a lehullott hóréteg vastagsága meghaladja a 15-20 cm-t, a hóeltávolítást a hóesés megszűnése után 24 órán belül indokolt elvégezni. A IV és V közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt közutaknál a III osztályra előírt feladatok elvégzése után szükséges a személygépkocsival történő járhatóságot biztosítani.

A hóeltakarítás fontossági sorrendje: tömegközlekedési járművek útvonalai, lakossági ellátást biztosító főbb intézmények (pékség, élelmiszerüzletek), valamint egészségügyi és közintézményekhez vezető útvonalak.

Hóolvadáskor a hólé lefolyásának biztosítása érdekében gondoskodni kell a víznyelők és vízlevezető rendszerek szabaddá tételéről.

i./	A téli útüzemeltetés utáni feladatok

Az eszközöket a nyári feladatokra át kell állítani, korrózióvédelmüket el kell végezni. Az elmúlt téli időszak műszaki, gazdasági elemzését és értékelését el kell végezni.

3./	A közúti jelzések és úttartozékok helyreállítása, cseréje, pótlása

A közutak forgalmi rendjének kialakítását legalább ötévenként a vonatkozó 20/1984 (XII.21.) KM rendelet szerint felül kell vizsgálni.

A közúti jelzéseket tisztán és jó állapotban kell tartani. A jelzőtáblák láthatóságát akadályozó növényzetet el kell távolítani. A közúti jelzések meglétét és állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.

A közúti forgalom biztonságát közvetlenül befolyásoló alábbi közúti jelzéseket megrongálódások esetén vagy felismerhetőségük és észlelhetőségük leromlása esetén – az észlelést vagy a bejelentést követően – haladéktalanul helyre kell állítani, illetve ki kell cserélni vagy pótolni kell:

- az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat

- a tilalmi jelzőtáblákat (a várakozni tilos jelzőtábla kivételével)

- a kötelező haladási irányt jelző táblákat

- a veszélyt jelző táblákat

- a vasúti átjárót jelző táblákat

- a burkolatban lévő sérült közműszerelvényeket, aknafedlapokat és víznyelőrácsokat

- a közlekedésbiztonsági célt szolgáló egyéb létesítményeket.

A fent nem említett közúti jelzések és egyéb úttartozékok helyreállításáról lehetőség szerint a legrövidebb időn belül gondoskodni kell.

4./	Az útburkolati jelek hibáinak javítása

Az útburkolati jeleket tisztán kell tartani, és biztosítani kell azok láthatóságát. A láthatósági követelményeknek meg nem felelő útburkolati jeleket fel kell újítani. A forgalombiztonságot alapvetően befolyásoló útburkolati jelek (elsőbbségadás kötelezettségét jelző jelek) hibáit haladéktalanul ki kell javítani, indokolt esetben a jeleket fel kell újítani.

5./	A közút melletti növényzet gondozása, alakítása

Az útpadkán, az árokban, továbbá a közút határán belüli területen a forgalom biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani.

A közúti űrszelvény biztosítása, a csomópontok beláthatósága, a közúti jelzések és úttartozékok láthatósága érdekében az útpadkán, az árokban, a rézsűfelületeken, továbbá a közút határán belüli területen lévő cserjéken és fákon, fasorokon évente legalább egyszer – lehetőleg a téli időszakban – alakító metszést kell végezni. Ha a növényzet lombos állapotában a látótávolságot vagy a közúti jelzések láthatóságát zavarja, akkor azt azonnali beavatkozással meg kell szüntetni oly módon, hogy a rálátási háromszög az alárendelt útvonalak kereszteződésénél szabvány szerint biztosított legyen, vagyis az útburkolat szélétől visszamért 3 méteres távolságról mindkét irányba az elsőbbséget adó járműről 70-70 m-re a szabad beláthatóság meglegyen.

A közút területén lévő növényzet károsítók elleni védekezéséről gondoskodni kell és a növényzetet a környezet-, természet-, növény-, valamint földvédelmi szakhatósági eljárások szerint gondozni kell.

A fűkaszálást közútkezelési szolgáltatási osztályonként az alábbi táblázat szerint kell elvégezni.

| Szolgáltatási osztály | Kaszálás évenkénti gyakorisága |  |
| --- | --- | --- |
|  | Koronaélen belül | Koronaélen kívül |
| III | 2 | 1 |
| IV | 1 | 1 |

6./	Vízelvezetés

A forgalmat veszélyeztető vizeket a lehető legrövidebb időn belül el kell vezetni. Az úttest megfelelő víztelenítése érdekében az útpadkát, az útárkot és az átereszeket tisztán kell tartani. A nyílt árkos kapubejárók alatti átereszeket, a folyókákat, a zárt vízelvezető csatornák víznyelő aknáit és rácsait tisztán kell tartani, illetve tartatni. Az eldugult víznyelőket ki kell tisztítani.

Az útárkok felett kialakított kapubejárók minimum 30 cm átmérőjű áteresszel építendők, a kapubejárók szélessége nem lehet több a telek homlokvonalán létesített kapu szélessége plusz 2,0 m-nél. A kapubejárók burkolatát úgy kell kialakítani, hogy arról a csapadékvíz az útpályára ne folyjék ki.

7./	Üzemeltetői intézkedések veszélyes helyek és helyzetek esetén

A közúton keletkezett forgalomra veszélyes helyek és helyzetek jelzéséről (körülkorlátozás, sötétedés utáni megvilágítás, lámpázás) szükség esetén az útszakasz lezárásáról és a forgalom eltereléséről haladéktalanul intézkedni kell.

A közúton keletkezett olyan hibát, amely a forgalmat veszélyezteti, egy héten belül ki kell javítani.  A hibaelhárítás befejezéséig a veszélyes helyek és helyzetek jelölését, illetve az érintett út vagy útszakasz lezárását folyamatosan fenn kell tartani, és erről a forgalomban résztvevőket tájékoztatni kell.

A híd meghibásodása esetén a hiba kijavításáig gondoskodni kell – a károsodás mértékétől függően – a közúti forgalom megfelelő jelzésekkel való irányításáról, korlátozásáról (sebesség- és súlykorlátozás).

8./	Ügyeleti és készenléti szolgálat

A közutak üzemeltetésével kapcsolatban általános ügyeleti a műszaki ügyintéző és a fizikai állomány vezetője közreműködésével szolgálatot kell szervezni és működtetni. Rendkívüli időjárási körülmények esetén, illetve télen rendkívüli szolgálatot lehet elrendelni.

A közúti ügyeleti szolgálatnak kapcsolatot kell tartania a szomszédos települések szolgálataival, a közművek üzemeltetőivel és az országos ügyeleti szolgálatokkal.

9./	A közúti üzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

Az ügyeleti szolgálaton keresztül, továbbá a helyben szokásos módon és a közúton elhelyezett közúti jelzésekkel, valamint egyéb figyelmeztető táblákkal az érintett közlekedők figyelmét fel kell hívni, ha a közúton vagy annak közvetlen közelében olyan esemény történt, vagy olyan körülmények bekövetkezése várható, amelyek a közlekedés biztonságát veszélyeztethetik, vagy a forgalmat tartósan akadályozzák, illetve zavarják.

A közlekedőket tájékoztatni kell továbbá a közúton korábban kialakított forgalmi rend jelentősebb megváltozásairól.

4.§.

# Az út- és műtárgyellenőrzés, hídvizsgálat

1./	Általános rendelkezések

Rendszeres ellenőrzést végezve ismerni kell a helyi közutak és azok környezete állapotát, forgalmát, közúti jelzéseinek meglétét, üzemeltetésének forgalombiztonságot befolyásoló hiányosságait, rongálódásait, valamint az ott végzett nem közlekedési tevékenységeket (közműbontások, útterület igénybevétel).

A híd állapotát az útellenőrzés keretén belül kell ellenőrizni. A híd egyéb műszaki felügyeletét (hídszemle, hídvizsgálat, fővizsgálat) az 1/1999. (I.14.) KHVM rendelet szerint kell elvégezni.

2./	Az útellenőri szolgálat

A helyi közutak és azok környezetének szakszerű felügyelete érdekében útellenőri szolgálatot kell működtetni. Az útellenőri szolgálatnak rendelkeznie kell a közúttal és a közúti forgalommal kapcsolatos információk rögzítéséhez és továbbításához, valamint az útellenőri feladatok ellátásához szükséges eszközökkel.

Az útellenőri szolgálat alapfeladatai:

- a közút állapotának figyelemmel kísérése

- a közúti jelzések láthatóságának, épségének és működésének ellenőrzése

- a közúton és annak közvetlen környezetében végzett, a közút forgalmát érintő tevékenységek ellenőrzése

- a közúttal és a forgalommal kapcsolatos információk szerzése és továbbítása

- intézkedési kötelezettség

Az útellenőrnek előzetesen meghatározott, tervezett program szerint kell ellenőri feladatait ellátni. Az elsősorban szemrevételezéssel végzett ellenőrzés megállapításairól a helyszínen feljegyzéseket kell készíteni, az útellenőrzésről és intézkedésről naplót kell vezetni, és jelentést kell tenni.

Az útbejárás során végzett szemrevételezésnek a következőkre kell kiterjednie

a./	a helyi közutak esetén:

- az útburkolatok állapota (érdessége, szennyezettsége, kátyúi)

- a kiemelt és süllyesztett szegély állapota

- az útpadka állapota

- a vízelvezető létesítmények állapota és azok tisztasága

- a közművek felszíni létesítményeinek (aknák és fedlapok) állapota forgalombiztonsági szempontból

- a járdák állapota

- a közúti jelzőtáblák, útburkolati jelek láthatósága és állapota

- az út területén lévő, illetve az út menti növényzet állapota

- a földút csatlakozások sárrázó burkolatának állapota

- az útterületen folyó munkák figyelemmel kísérése (jogszerűség, szakszerűség és határidők megtartása szempontjából) ideiglenes forgalomkorlátozás, forgalomelterelés megléte

b./	a híd esetében:

- a hídpálya burkolatának állapota és tisztasága, vízelvezetésének állapota

- a hídkorlátok állapota

- a hídsaruk, dilatációk tisztasága

- a rézsűburkolatok és füves felületek állapota

- a hídpálya és a hídszerkezet állapota forgalombiztonsági szempontból

c./	egyéb műtárgyak esetében:

- az átereszek állapota

- védfalak, támfalak állapota

Elemi károk, téli- tavaszi felfagyási és olvadási burkolatkárok út- híd rongálások, útlezárást eredményező balesetek, biztonságot befolyásoló útszennyeződések esetén soron kívüli útellenőrzést kell végezni.

3./	A helyi közutak ellenőrzési rendje

Az útellenőrzési tevékenységet az alábbi gyakorisággal kell elvégezni.

III-IV-V útosztály esetén hetente, VI-VII útosztály esetén negyedévente.

A földutak esetében az útellenőrzést a helyi igényeknek megfelelően, de évente legalább egy alkalommal el kell végezni.

Az útellenőrzés végrehajtását, programját és az elvégzendő feladatokat meg kell szervezni. Ennek során arra kell törekedni, hogy a lehető leghosszabb szakaszok azonos gyakorisággal kerüljenek ellenőrzésre.

A helyi közút biztonságát veszélyeztető problémákat, hiányosságokat az útellenőrnek jeleznie kell, illetve meg kell szüntetnie. Az észlelt problémákat és megtett intézkedéseket haladéktalanul jelentenie kell a helyi közútkezelő felelős vezetőjének.

Az útellenőr megteheti a szükséges intézkedéseket, figyelmeztethet, a szabálytalan magatartás megszüntetésére felhívhat, illetve büntető vagy szabálysértési feljelentést tehet, közlekedési hatósági eljárást kezdeményezhet. Az útellenőrnek intézkedéseiről és megállapításairól nyilvántartást kell vezetnie.

Az útellenőr intézkedései

a./	a forgalombiztonság közvetlen befolyásolására:

- az útellenőr az intézkedéseit a 3.§. 3./ bekezdésében felsoroltak szerint kell

végezze

- az utak, járdák burkolatának ellenőrzése során észlelt balesetveszélyes hibák esetén a hiba helyét azonnal jeleznie kell, majd intézkedést kell tennie a hiba megszüntetésére

- a közlekedés biztonságát veszélyeztető akadályok és veszélyforrások (gazdátlan tárgyak, elhullott állatok, faágak) észlelése esetén, az azonnali elhárítást kell elvégezze, illetve intézkednie kell az idegen tárgyak eltávolításáról

- az útburkolatra került szennyező anyagok (olajfolyás, sárfelhordás) eltávolítása érdekében azonnal intézkednie kell

b./	a forgalombiztonság közvetett befolyásolására:

- intézkednie kell a közút és tartozékai ellenőrzése során észlelt hiányosságok megszüntetéséről

- értesítenie kell a társüzemeltető cégeket a létesítményekben, berendezésekben keletkezett hiányosságokról, hibákról

- intézkednie kell az árkok, padkák, rézsűk és vízelvezető rendszerek ellenőrzése nyomán tapasztalt hiányosságok megszüntetéséről

- a híd közlekedésbiztonsági szempontból történő ellenőrzése során észlelt hiányosságok megszüntetéséről.

5.§.

# Az út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az úttartozékok fenntartása

1./	Általános rendelkezések

A fenntartási munkák tervezésekor egyeztetni kell a közút területén lévő közművek tulajdonosaival, üzemeltetőivel.

2./	A földutak fenntartása

A földutak járhatóságáról a forgalmi viszonyoknak, a talaj adottságának és az időjárásnak megfelelően kell gondoskodni. A földutak fenntartását a csapadékos időjárás elmúltával tavasszal, a talaj részleges kiszáradása után célszerű elvégezni.

3./	Az útburkolatok fenntartása

a./	az útburkolati hibák javítási fokozatai

- a 2.fokozatú javítások: az előre nem várható burkolati hibák megszűntetése,

lokális hibák javítási tevékenysége

- az 1.fokozatú javítások: a folyamatosan kialakuló burkolati hibák megszűntetése a természetes elhasználódással járó állapotromlás következtében szükséges beavatkozások, amelyekkel a rendszeres állapotvizsgálatok alapján előre számolni lehet

A pályaszerkezet nem megfelelő teherbírásának kezelését, a profiljavítási feladatokat, a burkolatfelületek elöregedéséből eredő hibák megszüntetését, a kopóréteg hámlásainak pótlását, a mindenkori burkolatállapot alapján kell meghatározni és ütemezni.

A burkolatokban keletkezett keréknyomvályúk mélységét javasolt évente méréssel ellenőrizni. Külterületi szakaszon 16 mm, belterületen 20 mm felett a megszüntetésükig közúti jelzőtáblával kell azt jelezni.

b./	a burkolathibák javításainak időhatárai

A forgalmat zavaró burkolathibák (kátyúk, süllyedések, gyűrődések, közműaknák fedlapjainak meghibásodása) esetén a figyelemfelhívó jelzést a hiba észlelését követően haladéktalanul ki kell helyezni. A hiba megszüntetését az alábbiak szerint kell elvégezni:

| Burkolati hibák fokozatai | Szolgáltatási osztály |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III | IV | V | VI-VII |
|  | észleléstől vagy bejelentéstől számítottan legkésőbb |  |  |  |
| 2.fokozat | 3 nap | 10 nap | 30 nap | 30 nap |
| 1.fokozat | az éves javítási program szerint |  |  |  |

A figyelemfelhívó jelzést a javítás befejezése után azonnal el kell távolítani.

4./	Járdák, gyalogutak fenntartása

Éves javítási program szerint szükséges elvégezni a gyalogutak fenntartási munkáit. Ennek keretében a burkolaton keletkezett deformációkat meg kell szüntetni, a repedéseket ki kell önteni, a kiemelt és süllyesztett szegélyek meghibásodott szakaszait ki kell javítani. A hibák kijavítását az előző bekezdésben lévő útkategóriákhoz megszabott határidőkkel kell elvégezni.

A járda felújítási munkákkal együtt indokolt elkészíteni a mozgáskorlátozottak kerekesszékkel történő lehajtását segítő járdasegély süllyesztéseket.

A hartai helyi hagyományokhoz igazodóan a lakóingatlanok előtti gyalogjárda szakaszok felújításához az ingatlantulajdonos részére – az indokoltságot alátámasztó helyszíni szemle után – a műszaki ügyintéző által kiszámított anyagmennyiséget, illetve annak pénzbeni ellentételezését az Önkormányzat biztosítja.

5./	A várakozóhelyek fenntartása.

Közúthoz csatlakozó önkormányzati tulajdonú várakozóhelyek fenntartási munkáit – a természetes elhasználódást figyelembe véve – tervszerűen éves ütemterv szerint kell elvégezni. A fenntartási munkáknak ki kell terjednie a várakozóhelyhez vezető gyalogutakra is.

6./	Híd és műtárgyak fenntartása

a./  Hidak hibáinak javítási fokozatai

- a 2. fokozatú javítások: előre nem látható hídhibák megszüntetése, amely kiterjed a felszerkezet, az alépítmény, a hídtartozékok, a pályaburkolat, a hídkörnyezet olyan hibáinak javítására, amely a híd teherbírását befolyásolja, vagy a forgalom biztonságos lefolyását zavarja.

- az 1. fokozatú javítások: a folyamatosan kialakuló hídhibák megszüntetése, tervszerű felújító karbantartás, a hídvizsgálat eredményeinek figyelembevételével, amely kiterjed a felszerkezet, az alépítmény, a hídtartozékok, a pályaburkolat, a hídkörnyezet olyan hibáinak javítására, amely a híd élettartamát csökkentené.

b./ A hídhibák javításának időhatárai

A hídhibák kijavításának javasolt időhatárai azonosak a burkolathibák kijavítására vonatkozó ezen paragrafus /3/ bekezdésében megjelölt időhatárokkal.

A 2. fokozatú hibák esetén, amennyiben a híd teherbírása csökken, azonnali forgalomtechnikai intézkedés szükséges az eredeti állapot helyreállításáig.

Az 1. fokozatú hibák javítását a hídvizsgálatok megállapításai és a pillanatnyi állapot értékeinek figyelembevételével célszerű ütemezni.

c./ A vízelvezető rendszerek fenntartása

Éves javítási program szerint kell elvégezni azokat a fenntartási munkákat, amelyek a burkolatról és a padkáról a víz árokba jutását, majd onnan a tovább folyását a befogadóig, vagy a szikkasztását biztosítják. Ennek érdekében a felmagasodott padkaszakaszokat le kell nyesni, a kijáródott, gödrös, vagy laza padkát fel kell tölteni, az árok és rézsű oldal kimosását ki kell javítani.

A víztelenítő árok szükséges mértékű keresztszelvényét, a burkolt árkok és zárt vízelvezető rendszerek működését éves fenntartási program szerint, azok eltömődése előtt kell biztosítani. Külön figyelmet érdemel a burkolt árkok, folyókák és a vízelvezetést biztosító szegélyek rendszeres tisztántartása.

Belterületen a csapadékvíz elvezetésére szolgáló műtárgyakat évente legalább egyszer karban kell tartani, ezzel biztosítva a víz zavartalan lefolyását.

7./	Az úttartozékok fenntartása

a./ A közúti jelzőtáblákra vonatkozó  üzemeltetési kötelezettségeket meghaladó javítások fokozatai:

-	 A 2. fokozat: a felismerhetőséget, használhatóságot zavaró, valamint a rongálásból eredő hibák kijavítása.

- az 1. fokozat : az időjárás és a természetes elhasználódás miatt szükséges pótlása.

A hibák  kijavításának időhatárai

| Jelzőtábla hibák fokozatai | Szolgáltatási osztály |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | III | IV | V | VI-VII |
|  | észleléstől, vagy bejelentéstől számítottan legkésőbb |  |  |  |
| 2.fokozat | 5 nap | 10 nap | 30 nap | 30 nap |
| 1. fokozat | javítási program szerint |  |  |  |

b./ Az útburkolati jelek fenntartása

Az útburkolati jelek folyamatos láthatóságát biztosítani kell. Ennek érdekében a csomópontok kézi festésű jeleinek (megállás helyét, vagy az elsőbbségadási kötelezettséget jelző útburkolati jeleknek) állapotára kiemelt figyelmet kell fordítani, és ennek alapján a felújítást elvégezni.

A gépi festésű útburkolati jeleket a III. szolgáltatási osztályba tartozó utak esetében – a láthatóság romlása függvényében – általában évente javasolt felújítani.

Az egyéb útburkolati jelek felújítását a helyi igényeknek megfelelően kell ütemezni.

6.§.

## Záró rendelkezések

1./	A rendeletben szereplő út, az út műtárgya, az út tartozéka, közúthálózat, az út határa, az út területe, útcsatlakozás, kerékpárút és gyalogút fogalmak meghatározását a közúti közlekedésről szóló 1998.évi I.törvény 47.§-a tartalmazza.

2./	Az útellenőri teendőket az Önkormányzat mindenkori műszaki ügyintézője látja el. Feladatait ezen rendelet részletesen tartalmazza.

3./	A 2.§. 1./ bekezdésében említett nyilvántartások és térképek terjedelmük és méretük miatt ezen rendelethez elektronikus úton kerültek rögzítésre.

4./	E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 2/2005.(II.15.) Ök.sz.rendelet hatályát veszti.

A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.

András István sk.						Tóth Zoltán sk.

polgármester							      jegyző

Záradék: A rendelet 2008.december 12-én kihirdetésre került.

Tóth Zoltán

jegyző